МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛЕСОПИЛЬНЫХ РАМ

Непосредственное обслуживание лесопильной рамы осуществляется

механизмами, подающими в нее бревна и брусьяи убирающими от нее полученные после распиловки пиломатериалы.

К механизмам перед рамами относятся тележки для зажима  и поддержания бревна, ролики для пода чи бруса в раму,аппараты для заправки бруса в раму и конвейеры для подачи бревен в раму.

К механизмам, расположенным за рамой и предназначенным принимать пиломатериалы и передавать их на следующую операцию,относятся направляющие аппараты (в ряде современныхлесопильных рам монтируются на самой раме), ролики, зажимныезадние тележки, подъемные цепи для уборки бруса и сбрасыватели досок.

Кроме механизмов, предназначенных для непосредственного обслуживания лесопильных рам, в лесопильных и других цехах имеются транспортные механизмы, которые транспортируют бревна, доски и брусья на большие или меньшие расстояния,а также доставляют бревна в цех и убирают пиломатериалы и отходы из цеха. Эти механизмы рассматриваются далее в специальном разделе.

МЕХАНИЗМЫ ПЕРЁД ЛЕСОПИЛЬНОЙ РАМОЙ

Рамные тележки. Для подачи бревен в лесопильную раму,центрирования их по поставу и закрепления в нужном положении во время распиливания применяют специальные тележки впереди рамы. Одна из них, зажимающая и поддерживающая дальний от рамы конец бревна, называется зажимной тележкой, другая, только поддерживающая и центрирующая ближний к раме конец бревна, называется поддерживающей, или вспомогательной,тележкой.

Зажимная тележка должна удовлетворять следующим условиям:

1) быстро и надежно закреплять бревно в зажимных клещах;

2) иметь приспособление для быстрого поворота бревна вокругего продольной оси, для установки бревна по метиковой трещине, а также для соответствующей установки бревна при наличии в нем других фаутов и дефектов (кривизны, местных утолщений, закомелистости и т. д .) ;

3) иметь приспособление для перемещения конца бревна вправо и влево с целью правильного направления его в постав рамы;

4) при распиловке кривых бревен, установленных кривизной в вертикальной плоскости, необходимо, чтобы клещи тележки свободно поворачивались вверх и вниз;

5) иметь соответствующую скорость подачи бревна в раму

и обратной откатки для приема нового бревна;

Рис. 71. Электрогидрофицированная тележка

6) быть достаточно прочной и тяжелой, чтобы выдерживать удары наваливаемых бревен и не воспринимать больших колебаний и дрожания при распиловке бревен;

7) иметь удобное и вполне безопасное управление всеми деталями с минимальными физическими усилиями.

Современная электрогидрофицированная тележка с клещевым  зажимом бревна (рис. 71) имеет два электродвигателя,получающих питание через гибкий кабель. Один электродвигатель   предназначен для привода насоса, а другой — для движениятележки. Гидромеханизм обеспечивает зажим, поворот и смещение бревна, а также подъем клещей на уровень зажима бревна. Гидронасос с электродвигателем размещен под сиденьем

рамщика. У таких тележек скорость рабочего хода (подкатка) 58 и 38 м/мин, а холостого (откатка) 115 и 76 м/мин.

Тележки для широкопросветных рам имеют скорость подкатки

28 м/мин, а откатки 56 м/мин. Суммарная мощность двух электродвигателей

около 4 кет.

Рисунок 72 Тележка с пневматическим зажимом бревна:

/ — электродвигатель; 2 — рукоятка включения электродвигателя; 3 — зубчатые ролики; 4 — роликовый прижим; 5 — пневматический  цилиндр; 6 — рукоятка включения пневмоцилиндра; 7 — штурвал; 8 — педаль

В современных лесопильных рамах навалкой и направлениембревна управляют не только с тележки, но и с пульта управления,находящегося около рамы. Стационарное положение рамщика улучшает условия его работы, так как освобождает от необходимостичасто перемещаться с тележкой вперед и назад и от воздействия поступательных и возвратных сил инерции.

Тележка с пневматическим прижимом показана на рис. 72. Давление воздуха в пневматическом устройстве от компрессорной установки составляет 6—7 ати. Бревно зажимается тремя зубчатыми роликами: двумя нижними и одним верхним. Нижние ролики, вращаясь, поворачивают бревно в нужных пределах для запуска в раму. Тележка имеет электродвигатель 1,

включаемый рукояткой 2, который вращает зубчатые ролики 3. Над роликами помещен роликовый прижим 4, действующий от пневмоцилиндра 5, включаемого нажимом на рукоятку 6. Р а з ворот бревна осуществляется электродвигателем, перемещение его в сторону — штурвалом 7. Ход тележки включается педалями 8 и осуществляется двумя цепями: прямого и обратного хода.

На тележке имеется вентиль, позволяющий на расстоянии управлять подъемом и нажимом вальцов лесопильной рамы на бревно. Это устройство приобретает особенное значение при распиловке бревен комлем вперед, когда вследствие разницы диаметров вершины и комля необходимо поднимать вальцы после прохода каждого бревна.

Конструкция тележек этого типа позволяет наваливать бревно на тележку и захватывать его не в конце, а в любом месте по длине. Это дает возможность регулировать время и точку зажима бревна в зависимости от скорости распиловки и обратного хода тележки.

Для лесопильных рам легкого типа, обычно устанавливаемых во временных и малопроизводительных цехах, применяются немеханизированные рамные тележки с упрощенными устройствами для закрепления бревна (клещевыми, или рычажными) и с ручной подачей и откаткой тележки. Эти тележки требуют значительной затраты физической силы рабочих.

Для поддержания переднего конца бревна служит поддерживающая

тележка (рис. 73), представляющая собой опору, передвигающуюся по рельсам на четырех колесах. Для центрирования бревна служит выемка или два свободно вращающихся ролика, поставленные рядом. Вращение роликов облегчает поворот бревна, производимый клещами зажимной тележки.

Высота поддерживающей тележки должна быть такой, чтобы низ бревна был несколько ниже верхней кромки нижнего подающего вальца лесопильной рамы. Тогда бревно при поступлении в раму будет несколько приподниматься зубьями вращающегося вальца и лучше, увлекаться в раму. Поддерживающая тележка при этом будет освобождаться от нажима бревна и легче откатываться в исходное положение. Высоту положения бревна на тележке можно несколько регулировать вращением рукоятки, при котором обе половины опоры раздвигаются, ролики расходятся и бревно садится ниже. Обратным вращением рукоятки ролики сближаются и опорные точки поднимаются

Рисунок 73 Поддерживающая тележка у лесопильной рамы

Для обеспечения распиловки бревен без межторцовых разрывов хорошие результаты дает применение специальной впередирамной перехватной тележки конструкции ЦНИИМОД, работающей на экспериментальном заводе. Эта тележка позволяет сократить время оборота и ликвидировать межторцовые разрывы даже при распиловке тонких бревен с большой величиной ' посылки.

Ролики. Для подачи бруса в лесопильную раму второго ряда служат гладкие и рифленые ролики. Они могут быть приводными или неприводными. В последнем случае для облегчения подгонки бруса иногда один из роликов устраивается с приводом.

Если распиловка на раме второго ряда ведется и вразвал, и с брусовкой, то перед этой рамой устанавливают такие же механизмы, как и перед рамой первого ряда, т. е. рамные тележки. Кроме рамных тележек, могут быть устроены съемные или передвижные ролики, устанавливаемые при распиловке бруса и убираемые при распиловке бревен вразвал.

Для ориентировки и центрирований направления бруса в постав служит рольганг ПРД-24 (рис. 74) с двумя манипулято-рами клещевого типа, которые зажимают брус и перемещают его для правильного центрирования в

Рисунок 74 Рольганг перед рамой второго ряда

постав. Работает рольганг следующим образом: брус, положенный брусоперекладчиком на ролики, зажимается клещами манипулятора, устанавливается по поставу и прижимается специальным прижимным роликом.При прижиме клещи автоматически разжимаются, включается подающий ролик, который и подает брус к вальцам рамы. После выхода бруса с рольганга прижимной ролик автоматически поднимается и остается в верхнем положении до включения кнопки ≪прижим≫. При выходе бруса из-под прижимного ролика клещи манипулятора автоматически устанавливаются для подготовки к приему следующего бревна. Привод рольганга электрогидр авлический.

Для ориентации кривых бревен требуется дополнительно третий манипулятор, или же один, передний манипулятор должен иметь возможность не только поперечного, но и продольного перемещения для зажима бревна в соответствующем месте, с надлежащим центрированием оси бревна в постав.

Для центрирования бруса по поставу применяют также роликовые

аппараты двух типов.

Первый тип аппарата (рис. 75) представляет собой приводной рифленый ролик /, поворачивающийся посредством рычага 2 по круговым направляющим 3 в горизонтальной плоскости. При повороте ролика один его конец несколько поднимается. Действуя  рычагом управления, рамщик поворачивает ролик в нужную сторону, вследствие чего происходит боковое смещение бруса в соответствующую (правую или левую) сторону.

Рисунок 75 Аппарат для заправки бруса в лесопильную раму:

/ —рифленый ролик; 2 — рычаг; 3 — направляющие

Второй тип аппарата для центрирования бруса в лесопильную раму состоит из трех параллельных роликов. Два крайних приводных ролика имеют винтовые нарезки, один — правую, а другой — левую. Третий, средний, ролик — рифленый неприводной.Крайние ролики установлены на концах коромысла, а средний — в центре его. Качание коромысла осуществляется системой рычагов от рукоятки или педали. При подъеме одного конца коромысла конец бруса опирается на поднятый ролик и благодаря винтовой нарезке ролика смещается в соответствующую сторону. При переводе рычага и подъеме другого конца коромысла с роликом винтовая нарезка этого ролика, имея противоположное направление, перемещает конец бруса в противоположную сторону. При установке коромысла в горизонтальное положение наивысшее положение занимает средний ролик, не имеющий винтовой нарезки. Опирающийся на него брус продвигается вперед по прямому направлению без смещения.

Конвейеры. При распиловке бревен с большой посылкой, а также коротких бревен зажимная тележка часто не успевает обернуться за то время, пока допиливается конец бревна после расцепления клещей тележки. При этом между бревнами образуются межторцовые разрезы, что снижает производительность  лесопильной рамы . Во избежание указанного недостатка в некоторых случаях вместо тележек впереди рамы устанавливают конвейеры.

Конвейеры встречаются трех типов: а) с роликовой подачей бревен, б) с применением портальных тележек, в) с непрерывной цепной подачей бревен.

Конвейеры первого типа представляют собой систему приводных седловидных роликов, по которым бревно движется в лесопильную раму. Для закрепления бревна перед входом его в вальцы лесопильной рамы над тремя последними седловидными роликами устанавливают верхние прижимные неприводные ролики. Для поперечного разворота бревна по метику служит цепной механизм. Привод конвейера осуществляется или от вальцов лесопильной рамы, или же самостоятельным двигателем, сблокированным с лесопильной рамой.

Другой тип конвейера имеет портальную тележку для зажима бревна. Портальная тележка дает возможность сократить цикл работы, так как освобождение и зажатие бревна может производиться с большей гибкостью в отношении места и времени оборота тележки. Продолжительность оборота конвейерной портальной тележки составляет около 5—6 сек, что меньше времени оборота обычной тележки, составляющего 10—12 сек, и в известной степени обеспечивает распиловку бревен на больших скоростях подачи без межторцовых разрывов.

Третий тип конвейера с непрерывной цепной подачей бревен системы А. В. Грачева показан на рис. 76. Тяговый орган конвейера состоит из двух параллельных цепей, приводимых в движение от электродвигателя через

Рис. 76. Конвейер системы А. В. Грачева:

/-бревнотаска; 2 - механизм поворота бревна; 3 - опорные подушки; 4 - ролики; 5 - цепи; 5 -механизм зажима бревна- 7-лесопильная рама

звездочки. Цепи соединяются между собой опорными валиками, на которых размещаются механизмы зажима бревна, опорные подушки и седловидные ролики, поддерживающие бревно. Механизм зажима состоит из двух клещей, прикрепленных на двух противоположных концах цепей, с автоматическим зажимом и разжимом. Механизм поворота бревна, устанавливаемый в разрыве между конвейером и бревнотаской, представляет собой седлообразную опору с четырьмя приводными поворотными роликами. Бревнотаску помещают на одной оси с конвейером. Операции бревнотаски и

конвейера (зажим, поворот, движение бревна) производятся от четырех электродвигателей, включаемых и выключаемых автоматически.

Этот конвейер характерен тем, что имеет клещевой зажим, может подавать бревна торец в торец и вместе с тем более или менее надежно обеспечивает бревно от выверта во время распиловки.Однако бревна с большой кривизной и другими дефектами формы не обеспечены правильной распиловкой. Вопрос о конструировании надежных впередирамных конвейеров еще не решен окончательно. Между тем они необходимы, особенно в связи с предстоящим выпуском быстроходных лесопильных рам с увеличенной высотой хода пильной рамки, т. е. рам с большой скоростью подачи.

Светотеневые аппараты. Для направления бревна или бруса в постав применяют светотеневые аппараты. Подобные аппараты используют также для направления досок в обрезной станок. Назначение светотеневых аппаратов заключается в том, чтобы давать на поверхности бруса или доски световые полосы или теневые линии, соответствующие положению крайних пил или центральной линии постава. Эти линии позволяют правильно центрировать брус по всей его длине при направлении в постав или доску при направлении в обрезной станок. Для лесопильной рамы можно ограничиться одной щелью или визирным шнуром, установленным на постоянном месте по центру постава.

Светотеневой аппарат подвешивается так, чтобы высота нитей от уровня пола была около 2 м, а лампа отстояла от поперечной оси лесопильной рамы на расстоянии около 4 м.

МЕХАНИЗМЫ ЗА ЛЕСОПИЛЬНОЙ РАМОЙ

Механизмы за лесопильными рамами состоят из направляющего аппарата для бревна или бруса, рольгангов для продольного перемещения бруса и досок (с устройством для отделения горбылей), механизма для поперечного перемещения бруса или досок и сбрасывателей для досок.

Имеется несколько типов направляющих аппаратов. Один из них (рис. 77) состоит из одной или двух пар расклинивающих ножей I и 2 за лесопильной рамой. Ножи могут при помощи рукоятки 3 и винтов сближаться или отдаляться один от другого.Устанавливают их точно по поставу так, чтобы они входили в пропил между подгорбыльными и основными досками или между брусом и боковыми досками, удерживая бревно от поперечного и вращательного перемещений. Для лучшего направления в пропилы ножи со стороны входа бревна затачиваются.

Если необходимо удлинить плечо захвата бревна, устанавливают вторую пару ножей. Передние (основные) ножи имеют

Рис. 77. Направляющий ножевой аппарат за лесопильной рамой

большую длину, а задние (добавочные) — меньшую. Расстояние между передними и задними ножами обычно составляет 2—2,5 м. В этом промежутке устанавливаются свободно вращающиеся горизонтальные ролики, на которые опирается распиленное бревно. Задние ножи при помощи педали 4 могут поворачиваться из вертикального в горизонтальное положение для бокового смещения досок или бруса.

В современных конструкциях лесопильных рам направляющие ножи смонтированы непосредственно на задних воротах лесопильной рамы Перестановка этих ножей по поставу производится  рукояткой с винтом. Укрепление направляющих ножей на лесопильной раме позволяет максимально приблизить их к пилам, дав нужное направление бревну непосредственно после выхода его из подающих вальцов. Кроме того, встроенные ножи освобождают место снизу за рамой для люка, в который сбрасывают короткие горбыли. Это особенно важно при распиловке бревен комлем вперед, когда короткие горбыли выходят из рамы своей толстой комлевой частью и под действием собственного веса сразу же (без помощи рабочего) падают в люк. На маломеханизированных заводах временного типа вместо направляющих ножевых аппаратов и роликов применяются тележки:

одна поддерживающая, вторая зажимная.

Рольганг за лесопильной рамой первого ряда предназначен для транспортирования брусьев, досок и горбылей. Рольганг

Рис. 78. Механический перекладчик бруса:

/ — первая подъемная секция; 2 — вторая подъемная секция; 3 — упор для включения первой секции; 4— педаль включения второй секции; 5 — кривошипно-шатунный механизм; 6 — электродвигатели; 7 — редукторы

состоит из двух секций: первая служит для перемещения досок и брусьев во вторую лесопильную раму (с перекладкой бруса в сторону). Вторая секция служит для дальнейшего передвижения досок через винтовые ролики и поперечный транспортер к обрезному станку.

Первая секция состоит из шести гладких, двух комбинированных (посередине гладких, по краям винтовых) и двух винтовых роликов.

Работает рольганг следующим образом: брус, дойдя до упора, останавливается и смещается винтовыми роликами на брусоперекладчик. Вторая секция состоит из двух гладких и четырех винтовых роликов. Между секциями находится щит, который задерживает брус и пропускает снизу боковые доски на вторую секцию. В конце второй секции имеется скошенный упор для бокового смещения досок винтовыми роликами. Диаметр роликов 219 мм, длина от 1300 до 2300 мм, их общее количество

16 штук, расстояние между ними 1450 мм. Шаг винтовых рифлей 80 мм, а окружная скорость роликов 1,6 м/сек (для широкопросветных рам 0,83 м1сек). Потребная мощность 4,5 кет, а для широкопросветных рам 7 кет.

Для перемещения бруса с первой рамы на ролики второй рамы применяется  цепной перекладчик. На рис. 78 показан цепной механический двухсекционный перекладчик с электродвигателями. Он состоит из двух секций:одна убирает брус с осевой линии первой лесопильной рамы, а вторая передает брус на ролики второй рамы. В период перекладки цепи приподнимаются несколько выше поверхности роликов и принимают на себя брус.

Движение цепей этого перекладчика осуществляется от электродвигателя, в подъем их — при помощи кривошипно- шатунных механизмов, работающих также от электродвигателей.Первая секция брусоперекладчика включается от нажатия бруса на упорныйщиток, а вторая секция — от педали. Такой брусоперекладчик дает возможность иметь небольшой запас брусьев (2—3 шт.) между первой и второй рамами для выравнивания кратковременных простоев.

Односекционный цепной перекладчик бруса имеет одну секцию с тремя цепями, поднимающимися и движущимися при педальном включении электродвигателя. Расстояние между цепями 1450 мм, а скорость движения цепей 0,25 м!сек. Мощность электродвигателя 4,5 кет.

Отделение чистообрезных досок, полученных из бруса на раме второго ряда, от крайних, необрезных досок может быть осуществлено при помощи разделительного устройства.. Это устройство состоит из направляющего аппарата с двумя длинными стальными полосами 1 и горизонтальных роликов 2 частью гладких, а частью винтовых, длиной 1000 и 1200 мм, а для широкопросветных рам 2000 мм. Обычно бывает четыре винтовых и три гладких ролика. Стальные полосы служат для отделения блока средних, чистообрезных, досок от боковых, необрезных. Чистообрезные доски, проходя между полосами, поступают на ленточный транспортер 3, выносящий их на сортировочную площадку. Боковые доски продвигаются

по краям роликов до упоров 4, смещаются винтовыми роликами в стороны и попадают на полеречный цепной транспортер 5 (проходящий под роликовыми транспортерами), который относит их к столу обрезного станка 6. Окружная скорость роликов для нормальных лесопильных рам 1,03 м/с при диаметре роликов 219 мм, шаге винтовой линии 80 мм. Потребная мощность 2,8 кет.

Вопросы на которые необходимо ответить

1.Изучить материал .

2.Ответить на вопросы

- Каким требованиям должны удовлетворять зажимные тележка

- Объяснить устройство тележка с пневматическим зажимом бревна:

-Какие преимущества имеет тележка с  пневматическим зажимом бревна

- Выполнить сравнительную характеристику роликовых аппаратов двух типов.

-Объяснить конструкцию и назначение  конвейеров   с роликовой подачей

бревен,  с применением портальных тележек и с непрерывной

цепной подачей бревен.

- Объяснить устройство и назначение  светотеневых аппаратов.

- Объяснить устройство и назначение  направляющего ножевого аппарата за лесопильной рамой.

- В чем особенности конструкции  рольганга за лесопильной рамой первого ряда

- Объясните принцип работы  разделительного  устройство за лесопильной рамой.